| Inkjet Tinte waschbar:Cont Jet (Wolf) (240/0) |  | 23.038.GER |
| --- | --- | --- |
| STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG |  |  |
| DISTRIBUTOR: Pelikan Hardcopy European Logistics & Services GmbH Neue Strasse 19 D-52382 Niederzier 2 Germany Telefon: +49 (0) 2428 830 ADMIN/TECH CENTRE: Pelikan Hardcopy (International) AG Gewerbestrasse 9 CH-8132 Egg/ZH Switzerland Telefon: +41 (0) 1 986 1111 Notruftelefon: +41 (0) 1 986 1111 |  |  |

SICHERHEITSDATENBLATT

| PRODUKTNAME: Inkjet Tinte waschbar:Cont Jet (Wolf) (240/0) | SDS ref: 23.038.GER |
| --- | --- |

| 2 | ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bestandteil | CAS Nr. | EC Nr. | Gewicht % | Symbole | R-Sätze |
|  | Ethanol | 64-17-5 | 200-578-6 | 70-80 | F | 11 |

| 3 | MÖGLICHE GEFAHREN |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Leichtentzündlich (R11) |  |
| 4 | ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN |  |
|  | KONTAKT MIT DER HAUT |  |
|  | - Betroffenen Bereich mit viel Seife und Wasser waschen |  |
|  | KONTAKT MIT DEN AUGEN |  |
|  | - Falls die Substanz in die Augen gelangt ist, mit reichlich Wasser auswaschen |  |
|  | VERSCHLUCKEN |  |
|  | - Wasser oder Milch zu trinken geben - Ärztlichen Rat einholen |  |
|  | EINATMUNG |  |
|  | - Den Patienten an die frische Luft bringen - Warm und ruhig halten |  |
|  | WEITERE INFORMATIONEN |  |
|  | - Im Zweifelsfall oder wenn sich die Symptome nicht bessern, Arzt aufsuchen |  |
| 5 | MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG |  |
|  | - Zum Löschen Wasser, Kohlendioxyd oder Trockenmittel verwenden (S43) - Nicht Wasserstrahl verwenden - Giftige und reizende Dämpfe kann entstehen |  |
| Bearbeitung B datiert 24.03.01 |  | Seite 1 von 4 |

| Inkjet Tinte waschbar:Cont Jet (Wolf) (240/0) |  |  | 23.038.GER |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG |  |  |
|  | - Alle Zündquellen ausschalten - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen - Den Bereich lüften - Verschüttete Substanz mit inertem Material aufnehmen - Siehe Abschnitt 13 |  |  |
| 7 | HANDHABUNG UND LAGERUNG |  |  |
| 7.1 | HANDHABUNG |  |  |
|  | - Von Hitze und Zündquellen fernhalten - Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden (S51) - Die allgemeinen Vorsichtsmassnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten |  |  |
| 7.2 | LAGERUNG |  |  |
|  | - Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren (S9) - Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen (S16) |  |  |
| 8 | EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG |  |  |
| 8.1 | PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG |  |  |
|  | - Neopren Handschuhe tragen - Gute Hygiene- und Körperpflegepraktiken befolgen |  |  |
| 8.2 | EXPOSITIONSBEGRENZUNGEN | Bestandteilsexpositionszeiten: |  |
| ### | - Ethanol | Berufl.Ex.sicherh./Langfrist.Expos.grenzen 1000 ppm 1920 mg/m3 Berufl.Ex.sicherh./Kurzfrist.Expos.grenzen --- ppm --- mg/m3 (Deutschland) MAK 500 ppm 960 mg/m3 (Frankreich) VME 1000 ppm 1900 mg/m3 |  |
| 9 | PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN |  |  |
|  | - Flüssigkeit, schwarz, flüchtig, mit Wasser mischbar - Riecht nach Alkohol - Untere Explosionsgrenze bei 3.5 % (in Luft) - Obere Explosionsgrenze bei 15.0 % (in Luft) - Produkt erhöht die Brandgefahr - Brennbar - Siedepunkt ca 78 ° C - Flammpunkt ca 14.5 ° C (CC) - Selbstentzündungspunkt > 400 ° C - pH NA - Dichte 0.879 g/cm3 bei 25 ° C - Dampfdruck ca 44 mbar - Fettlöslichkeit ND kg/l - Verteilungskoeffizient : n-Oktanol/Wasser ND |  |  |
| 10 | STABILITÄT UND REAKTIVITÄT |  |  |
|  | - Von Hitze fernbleiben - Von stark oxidierende Substanzen fernbleiben - Zersetzungsprodukte können Stickstoff und Kohlenoxyde einschliessen |  |  |
| Bearbeitung B datiert 24.03.01 |  |  | Seite 2 von 4 |

| Inkjet Tinte waschbar:Cont Jet (Wolf) (240/0) |  |  |  |  |  |  | 23.038.GER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Einatmung der Dämpfe des Lösungsmittels können Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwindel hervorrufen - Dämpfe oder Aerosols können Augen, Nase und die Luftwege reizen - Kann das Gefühl von Vergiftung hervorrufen und visuelle Störungen verursachen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wasser-Gefährdungsklasse 0 (Selbsteinstufung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | HINWEISE ZUR ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### | - Entsorgung muss in Übereinstimmung mit der örtlichen, regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen - Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen (S60) - Die Entsorgung kann gefährlich sein, Spezialisten hinzuziehen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | TRANSPORTBESTIMMUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Richtiger Verladungsname: Printing Ink |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UN Nr | : | 1210 |  | Gefahrenklasse |  | : | 3 |  |
|  |  | Verpackungsgruppe | : | II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Straßen / Schienenverkehr (GGVS / ADR u. GGVE / RID) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ADR UN Nr. | : |  | 1210 | ADR Gefahrenklasse |  | : |  | 3 |
|  |  | ADR Teile Nr. | : |  | 5(b) | ADR / RID Nr. |  | : |  | HZ33 |
|  |  | Tremkarte | : |  | ND |  |  |  |  |  |
|  | Übersee (GGVSee / IMDG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  | IMDG UN Nr. | : |  | 1210 | IMDG Gefahrenklasse |  | : |  | 3.2 |
|  |  | IMDG Seite Nr. | : |  | 3272-1 | IMDG Verpackungsgruppe |  | : |  | II |
|  |  | IMDG EmS | : |  | 3-05 | IMDG MFAG |  | : |  | 311 |
|  | Luftverkehr (ICAO / IATA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ICAO UN Nr. | : |  | 1210 | ICAO Gefahrenklasse |  | : |  | 3 |
|  |  | ICAO Verpackungsgruppe | : |  | II |  |  |  |  |  |
| 14.2 | ANGABEN ZUM TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Transportverordnungen gemäss vorhergehenden Abschnittes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bearbeitung B datiert 24.03.01 |  |  |  |  |  |  | Seite 3 von 4 |  |  |  |

| Inkjet Tinte waschbar:Cont Jet (Wolf) (240/0) |  |  |  |  | 23.038.GER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | VORSCHRIFTEN |  |  |  |  |
|  | - Diesem Produkt wird von Richtlinie zu gefährlichen Präparaten (88/379/EEC) gemäß der Änderungen abgedeckt - Bezugnahme auf die gegenwärtigen CHIP-Verordnungen - Bezugnahme auf gegenwärtige Verordnung über gefährliche Stoffe - Bezugnahme auf gegenwärtige VbF - Dieses Sicherheitsdatenblatt wird in Übereinstimmung zu Richtlinie zu Sicherheitsdatenblättern (91/155/EC) bereitgestellt |  |  |  |  |
|  | SYMBOLE(N) |  |  |  |  |
| 15.1 | R-SÄTZE |  |  |  |  |
|  | - Leichtentzündlich (R11) |  |  |  |  |
| 15.2 | S-SÄTZE |  |  |  |  |
| ### | - Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren (S9) - Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen (S16) - Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden (S51) - Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen (S60) |  |  |  |  |
| 16 | # SONSTIGE ANGABEN |  |  |  |  |
|  | - Die Genaue Zusammensetzung dieses Produktes ist streng vertraulich. Weitergehende Informationen werden nur in speziellen Fällen an Personen aus dem medizinischen Bereich abgegeben, wenn eine spezielle Behandlung vorliegt. - Dieses Produkt entspricht allen europäischen Sicherheitsbestimmungen. - Wasser Riskioklasse (WGK): 1 = schwach-, 2 = mittel-, 3 = stark-wassergefährdend. - NA = nicht relevant ND = keine Angaben TWA = im zeitlichen Durschnitt. - LTEL = 8 Std TWA; STEL = 15min TWA; ppm = Teilchen per Million (m3). - ### = Änderungen gegenüber der letzten Revision. - Die vorgenannte Information bezieht sich nur auf die Gefahrlosigkeit (Sicherheit) des genannten Produktes, basierend auf unserem aktuellen Wissensstand. Ein Ableiten von Rechtsansprüchen aus Fehlangaben oder Unterlassung ist ausgeschlossen. |  |  |  |  |
| Bearbeitung B datiert 24.03.01 |  |  |  |  | Seite 4 von 4 |