| Tinte fuer Gewebeband:schwarz (rS01) |  | 32.13.GER |
| --- | --- | --- |
| STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG |  |  |
| DISTRIBUTOR: Pelikan Hardcopy European Logistics & Services GmbH Neue Strasse 19 D-52382 Niederzier 2 Germany Telephone: +49 (0) 2428 830 ADMIN/TECH CENTRE: Pelikan Hardcopy (International) AG Gewerbestrasse 9 CH-8132 Egg/ZH Switzerland Telephone: +41 (0) 1 986 1111 Emergency Telephone: +44 (0) 1888 564200 |  |  |

SICHERHEITSDATENBLATT

| PRODUKTNAME: Tinte fuer Gewebeband:schwarz (rS01) | SDS ref: 32.13.GER |
| --- | --- |

| 2 | ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bestandteil | CAS Nr. | EC Nr. | Gewicht % | Symbole | R-Sätze |
| ### | CI Basic Blue 26, oleate | - | - | 5-10 | Xn | 22 |
| ### | CI Basic Violet 1, oleate | - | - | 5-10 | Xn | 22,38,41 |
| ### | CI Solvent Orange 3, as oleate | - | - | < 5 | Xn | 22,36 |
| ### | CI Solvent Black 7, as oleate | - | - | 10-15 | Xn | 20/21/22,33 |
| ### | Phosphoric acid ester, amine salt | - | - | < 5 | Xi | 36/38 |

| 3 | MÖGLICHE GEFAHREN |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Gesundheitsschädlich beim Verschlucken (R22) - Gefahr kumulativer Wirkungen (R33) - Reizt die Augen (R36) |  |
| 4 | ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN |  |
|  | KONTAKT MIT DER HAUT |  |
|  | - Betroffenen Bereich mit viel Seife und Wasser waschen |  |
|  | KONTAKT MIT DEN AUGEN |  |
|  | - Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26) |  |
|  | VERSCHLUCKEN |  |
|  | - Wasser oder Milch zu trinken geben - Unverzüglich ärztlich behandeln lassen |  |
|  | EINATMUNG |  |
|  | - Einatmung ist nicht wahrscheinlich |  |
|  | WEITERE INFORMATIONEN |  |
|  | - Möglicherweise tritt Reizung bei den betroffenen Bereichen auf - Im Zweifelsfall oder wenn sich die Symptome nicht bessern, Arzt aufsuchen |  |
| Bearbeitung A datiert 28.05.98 |  | Seite 1 von 4 |

| Tinte fuer Gewebeband:schwarz (rS01) |  | 32.13.GER |
| --- | --- | --- |
| 5 | MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG |  |
|  | - Nicht flammbar, unterstützt jedoch Verbrennung - Zum Löschen Schaum, Kohlendioxyd oder Trockenmittel verwenden (S43) - Zum Löschen Wassersprühnebel verwenden (S43) - Nicht Wasserstrahl verwenden - Bei Brandfall den Rauch nicht einatmen - Giftige und reizende Dämpfe kann entstehen |  |
| 6 | MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG |  |
|  | - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen - Schutzkleidung gemäss Abschnitt 8 tragen - Verschüttete Substanz mit inertem Material aufnehmen - Bitte Experten zum Entfernen und Entsorgen aller verunreinigten Materialien und Abfälle hinzuziehen - Verschmutzte Flächen mit Wasser und Reinigungsmittel waschen - Siehe Abschnitt 13 |  |
| 7 | HANDHABUNG UND LAGERUNG |  |
| 7.1 | HANDHABUNG |  |
|  | - Berührung mit Augen vermeiden - Die allgemeinen Vorsichtsmassnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten |  |
| 7.2 | LAGERUNG |  |
|  | - An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren |  |
| 8 | EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG |  |
| 8.1 | PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG |  |
|  | - Geeignete Schutzkleider tragen, einschliesslich Schutzbrille/Gesichtsschutz (PVC) werden empfohlen - Gute Hygiene- und Körperpflegepraktiken befolgen |  |
| 8.2 | EXPOSITIONSBEGRENZUNGEN |  |
|  | - Berufl.Ex.sicherh./Langfrist.Expos.grenzen NA ppm NA mg/m3 - Berufl.Ex.sicherh./Kurzfrist.Expos.grenzen NA ppm NA mg/m3 |  |
| 9 | PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN |  |
|  | - Flüssigkeit, schwarz, viskos, nicht mischbar mit Wasser - Charakteristischer Geruch - Siedepunkt ND ° C - Flammpunkt NA ° C (CC) - pH NA - Dichte ca 0.95 g/cm3 - Dampdruck ND mm Hg |  |
| 10 | STABILITÄT UND REAKTIVITÄT |  |
|  | - Von Hitze fernbleiben - Von stark oxidierende Substanzen fernbleiben - Zersetzungsprodukte können Stickstoff und Kohlenoxyde einschliessen |  |
| Bearbeitung A datiert 28.05.98 |  | Seite 2 von 4 |

| Tinte fuer Gewebeband:schwarz (rS01) |  |  |  |  | 32.13.GER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE |  |  |  |  |
|  | - Gesundheitsschädlich beim Verschlucken (R22) - Gefahr kumulativer Wirkungen (R33) - Reizt die Augen (R36) |  |  |  |  |
| 12 | ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE |  |  |  |  |
|  | - Kann akute Auswirkungen auf Gewässer haben - Wasser-Gefährdungsklasse 3 (Selbsteinstufung) |  |  |  |  |
| 13 | HINWEISE ZUR ENTSORGUNG |  |  |  |  |
|  | - Dieser Stoff und/oder sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen - Entsorgung muss in Übereinstimmung mit der örtlichen, regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen |  |  |  |  |
| 14 | TRANSPORT |  |  |  |  |
| 14.1 | TRANSPORTBESTIMMUNGEN |  |  |  |  |
|  | - Richtiger Verladungsname: NA |  |  |  |  |
| 14.2 | ANGABEN ZUM TRANSPORT |  |  |  |  |
|  | - Für den Transport als nicht gefährlich klassifiziert |  |  |  |  |
| 15 | VORSCHRIFTEN |  |  |  |  |
|  | - Diesem Produkt wird von Richtlinie zu gefährlichen Präparaten (88/379/EEC) gemäß der Änderungen abgedeckt - Bezugnahme auf die gegenwärtigen CHIP-Verordnungen - Bezugnahme auf gegenwärtige Verordnung über gefährliche Stoffe - Dieses Sicherheitsdatenblatt wird in Übereinstimmung zu Richtlinie zu Sicherheitsdatenblättern (91/155/EC) - bereitgestellt |  |  |  |  |
|  | SYMBOLE(N) |  |  |  |  |
| 15.1 | R-SÄTZE |  |  |  |  |
| ### | - Gesundheitsschädlich beim Verschlucken (R22) - Gefahr kumulativer Wirkungen (R33) - Reizt die Augen (R36) |  |  |  |  |
| 15.2 | S-SÄTZE |  |  |  |  |
| ### | - Berührung mit den Augen vermeiden (S25) - Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26) |  |  |  |  |
| Bearbeitung A datiert 28.05.98 |  |  |  |  | Seite 3 von 4 |

| Tinte fuer Gewebeband:schwarz (rS01) |  | 32.13.GER |
| --- | --- | --- |
| 16 | SONSTIGE ANGABEN |  |
|  | - Die Genaue Zusammensetzung dieses Produktes ist streng vertraulich. Weitergehende Informationen werden nur in speziellen Fällen an Personen aus dem medizinischen Bereich abgegeben, wenn eine spezielle Behandlung vorliegt. - Dieses Produkt entspricht allen europäischen Sicherheitsbestimmungen. - Wasser Riskioklasse (WGK): 1 = schwach-, 2 = mittel-, 3 = stark-wassergefährdend. - NA = nicht relevant ND = keine Angaben TWA = im zeitlichen Durschnitt. - LTEL = 8 Std TWA; STEL = 15min TWA; ppm = Teilchen per Million (m3). - ### = Änderungen gegenüber der letzten Revision. - Die vorgenannte Information bezieht sich nur auf die Gefahrlosigkeit (Sicherheit) des genannten Produktes, basierend auf unserem aktuellen Wissensstand. Ein Ableiten von Rechtsansprüchen aus Fehlangaben oder Unterlassung ist ausgeschlossen. |  |
| Bearbeitung A datiert 28.05.98 |  | Seite 4 von 4 |