| Inkjet Tinte:Siemens PT80/88/90 (069/0) |  | 22.054.GER |
| --- | --- | --- |
| STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG |  |  |
| DISTRIBUTOR: Pelikan Hardcopy European Logistics & Services GmbH Neue Strasse 19 D-52382 Niederzier 2 Germany Telefon: +49 (0) 2428 830 ADMIN/TECH CENTRE: Pelikan Hardcopy (International) AG Gewerbestrasse 9 CH-8132 Egg/ZH Switzerland Telefon: +41 (0) 1 986 1111 Notruftelefon: +41 (0) 1 986 1111 |  |  |

SICHERHEITSDATENBLATT

| PRODUKTNAME: Inkjet Tinte:Siemens PT80/88/90 (069/0) | SDS ref: 22.054.GER |
| --- | --- |

| 2 | ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bestandteil | CAS Nr. | EC Nr. | Gewicht % | Symbole | R-Sätze |
|  | N-Methyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | 212-828-1 | 45-50 | Xi | 36/38 |
|  | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol | 112-34-5 | 203-961-6 | 5-10 | Xi | 36 |

| 3 | MÖGLICHE GEFAHREN |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Reizt die Augen und die Haut (R36/38) - Kann durch die Haut aufgenommen werden |  |
| 4 | ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN |  |
|  | KONTAKT MIT DER HAUT |  |
|  | - Betroffenen Bereich mit viel Seife und Wasser waschen - Ärztlich behandeln lassen, falls die Reizung andauert |  |
|  | KONTAKT MIT DEN AUGEN |  |
|  | - Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26) |  |
|  | VERSCHLUCKEN |  |
|  | - Wasser oder Milch zu trinken geben - Unverzüglich ärztlich behandeln lassen |  |
|  | EINATMUNG |  |
|  | - Den Patienten an die frische Luft bringen - Warm und ruhig halten |  |
|  | WEITERE INFORMATIONEN |  |
|  | - Siehe Teil 11 - Toxikologische Information |  |
| 5 | MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG |  |
|  | - Zum Löschen Wasser, Kohlendioxyd oder Trockenmittel verwenden (S43) - Nicht Wasserstrahl verwenden - Explosions- und Brandgase nicht einatmen (S41) - Giftige und reizende Dämpfe kann entstehen |  |
| Bearbeitung E datiert 28.09.01 |  | Seite 1 von 4 |

| Inkjet Tinte:Siemens PT80/88/90 (069/0) |  |  | 22.054.GER |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG |  |  |
|  | - Alle Zündquellen ausschalten - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen - Den Bereich lüften - Verschüttete Substanz mit inertem Material aufnehmen - Siehe Abschnitt 13 |  |  |
| 7 | HANDHABUNG UND LAGERUNG |  |  |
| 7.1 | HANDHABUNG |  |  |
|  | - Bei der Arbeit nicht rauchen (S21) - Geräte sollten geerdet sein - Berührung mit Haut & Augen vermeiden - Die allgemeinen Vorsichtsmassnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten |  |  |
| 7.2 | LAGERUNG |  |  |
|  | - An einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren |  |  |
| 8 | EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG |  |  |
| 8.1 | PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG |  |  |
| ### | - Nitril Handschuhe tragen - Gute Hygiene- und Körperpflegepraktiken befolgen |  |  |
| 8.2 | EXPOSITIONSBEGRENZUNGEN | Bestandteilsexpositionszeiten: |  |
| ### | - N-Methyl-2-pyrrolidon | Berufl.Ex.sicherh./Langfrist.Expos.grenzen 25 ppm 103 mg/m3 Berufl.Ex.sicherh./Kurzfrist.Expos.grenzen 75 ppm 309 mg/m3 (Deutschland) MAK 19 ppm 80 mg/m3 Kann durch die Haut aufgenommen werden |  |
| ### | - 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | (Deutschland) MAK --- ppm 100 mg/m3 |  |
| 9 | PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN |  |  |
|  | - Flüssigkeit, schwarz, nicht mischbar mit Wasser - Wahrnehmbarer Geruch - Kann mit Luft explosive Gemische bilden - Brennbar - Siedepunkt > 200 ° C - Flammpunkt ca 95 ° C (CC) - pH 4.0 - Dichte 1.055 g/cm3 bei 25 ° C - Dampfdruck ca 35 mbar |  |  |
| 10 | STABILITÄT UND REAKTIVITÄT |  |  |
|  | - Von Hitze fernbleiben - Von stark oxidierende Substanzen fernbleiben - Zersetzungsprodukte können Stickstoff und Kohlenoxyde einschliessen |  |  |
| Bearbeitung E datiert 28.09.01 |  |  | Seite 2 von 4 |

| Inkjet Tinte:Siemens PT80/88/90 (069/0) |  |  |  |  | 22.054.GER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE |  |  |  |  |
|  | - Dämpfe oder Aerosols können Augen, Nase und die Luftwege reizen - Reizt die Augen und die Haut (R36/38) - Kann durch die Haut aufgenommen werden - Kann zu Magendarmstörungen führen |  |  |  |  |
| 12 | ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE |  |  |  |  |
|  | - Wasser-Gefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung) |  |  |  |  |
| 13 | HINWEISE ZUR ENTSORGUNG |  |  |  |  |
| ### | - Entsorgung muss in Übereinstimmung mit der örtlichen, regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen - Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen (S60) - Die Entsorgung kann gefährlich sein, Spezialisten hinzuziehen |  |  |  |  |
| 14 | TRANSPORT |  |  |  |  |
| 14.1 | TRANSPORTBESTIMMUNGEN |  |  |  |  |
|  | - Richtiger Verladungsname: NA |  |  |  |  |
| 14.2 | ANGABEN ZUM TRANSPORT |  |  |  |  |
|  | - Für den Transport als nicht gefährlich klassifiziert |  |  |  |  |
| 15 | VORSCHRIFTEN |  |  |  |  |
|  | - Diesem Produkt wird von Richtlinie zu gefährlichen Präparaten (88/379/EEC) gemäß der Änderungen abgedeckt - Bezugnahme auf die gegenwärtigen CHIP-Verordnungen - Bezugnahme auf gegenwärtige Verordnung über gefährliche Stoffe - Dieses Sicherheitsdatenblatt wird in Übereinstimmung zu Richtlinie zu Sicherheitsdatenblättern (91/155/EC) bereitgestellt |  |  |  |  |
|  | SYMBOLE(N) |  |  |  |  |
| 15.1 | R-SÄTZE |  |  |  |  |
|  | - Reizt die Augen und die Haut (R36/38) |  |  |  |  |
| 15.2 | S-SÄTZE |  |  |  |  |
| ### | - Bei der Arbeit nicht rauchen (S21) - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden (S24/25) - Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26) - Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen (S60) |  |  |  |  |
| Bearbeitung E datiert 28.09.01 |  |  |  |  | Seite 3 von 4 |

| Inkjet Tinte:Siemens PT80/88/90 (069/0) |  | 22.054.GER |
| --- | --- | --- |
| 16 | # SONSTIGE ANGABEN |  |
|  | - Die Genaue Zusammensetzung dieses Produktes ist streng vertraulich. Weitergehende Informationen werden nur in speziellen Fällen an Personen aus dem medizinischen Bereich abgegeben, wenn eine spezielle Behandlung vorliegt. - Dieses Produkt entspricht allen europäischen Sicherheitsbestimmungen. - Wasser Riskioklasse (WGK): 1 = schwach-, 2 = mittel-, 3 = stark-wassergefährdend. - NA = nicht relevant ND = keine Angaben TWA = im zeitlichen Durschnitt. - LTEL = 8 Std TWA; STEL = 15min TWA; ppm = Teilchen per Million (m3). - ### = Änderungen gegenüber der letzten Revision. - Die vorgenannte Information bezieht sich nur auf die Gefahrlosigkeit (Sicherheit) des genannten Produktes, basierend auf unserem aktuellen Wissensstand. Ein Ableiten von Rechtsansprüchen aus Fehlangaben oder Unterlassung ist ausgeschlossen. |  |
| Bearbeitung E datiert 28.09.01 |  | Seite 4 von 4 |