| Inkjet makeup Lösung:Cont Jet (121/0) |  | 23.034.GER |
| --- | --- | --- |
| STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG |  |  |
| DISTRIBUTOR: Pelikan Hardcopy European Logistics & Services GmbH Neue Strasse 19 D-52382 Niederzier 2 Germany Telefon: +49 (0) 2428 830 ADMIN/TECH CENTRE: Pelikan Hardcopy (International) AG Gewerbestrasse 9 CH-8132 Egg/ZH Switzerland Telefon: +41 (0) 1 986 1111 Notruftelefon: +41 (0) 1 986 1111 |  |  |

SICHERHEITSDATENBLATT

| PRODUKTNAME: Inkjet makeup Lösung:Cont Jet (121/0) | SDS ref: 23.034.GER |
| --- | --- |

| 2 | ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bestandteil | CAS Nr. | EC Nr. | Gewicht % | Symbole | R-Sätze |
| ### | Butanon | 78-93-3 | 201-159-0 | 80-90 | F,Xi | 11,36,66,67 |
|  | 1-Methoxy-2-propanol | 107-98-2 | 203-539-1 | < 5 | - | 10 |

| 3 | MÖGLICHE GEFAHREN |  |
| --- | --- | --- |
| ### | - Leichtentzündlich (R11) - Reizt die Augen (R36) - Weiderholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen (R66) - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen (R67) |  |
| 4 | ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN |  |
|  | KONTAKT MIT DER HAUT |  |
|  | - Betroffenen Bereich mit viel Seife und Wasser waschen - Ärztlich behandeln lassen, falls die Reizung andauert |  |
|  | KONTAKT MIT DEN AUGEN |  |
| ### | - Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26) |  |
|  | VERSCHLUCKEN |  |
|  | - Wasser oder Milch zu trinken geben - Unverzüglich ärztlich behandeln lassen |  |
|  | EINATMUNG |  |
|  | - Den Patienten an die frische Luft bringen - Warm und ruhig halten |  |
|  | WEITERE INFORMATIONEN |  |
|  | - Siehe Teil 11 - Toxikologische Information |  |
| 5 | MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG |  |
|  | - Zum Löschen Wasser, Kohlendioxyd oder Trockenmittel verwenden (S43) - Nicht Wasserstrahl verwenden - Giftige und reizende Dämpfe kann entstehen |  |
| Bearbeitung D datiert 21.05.01 |  | Seite 1 von 4 |

| Inkjet makeup Lösung:Cont Jet (121/0) |  |  | 23.034.GER |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG |  |  |
|  | - Alle Zündquellen ausschalten - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen - Den Bereich lüften - Verschüttete Substanz mit inertem Material aufnehmen - Siehe Abschnitt 13 |  |  |
| 7 | HANDHABUNG UND LAGERUNG |  |  |
| 7.1 | HANDHABUNG |  |  |
|  | - Von Hitze und Zündquellen fernhalten - Berührung mit Haut & Augen vermeiden - Die allgemeinen Vorsichtsmassnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten |  |  |
| 7.2 | LAGERUNG |  |  |
| ### | - Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren (S9) - Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen (S16) - In geeignetem Lager für leichtentzündliche Materialien aufbewahren |  |  |
| 8 | EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG |  |  |
| 8.1 | PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG |  |  |
|  | - Kunststoff Handschuhe tragen - Gute Hygiene- und Körperpflegepraktiken befolgen |  |  |
| 8.2 | EXPOSITIONSBEGRENZUNGEN | Bestandteilsexpositionszeiten: |  |
| ### | - Butanon | Berufl.Ex.sicherh./Langfrist.Expos.grenzen 200 ppm 600 mg/m3 Berufl.Ex.sicherh./Kurzfrist.Expos.grenzen 300 ppm 899 mg/m3 (Deutschland) MAK 200 ppm 600 mg/m3 Kann durch die Haut aufgenommen werden |  |
| ### | - 1-Methoxy-2-propanol | Berufl.Ex.sicherh./Langfrist.Expos.grenzen 100 ppm 375 mg/m3 Berufl.Ex.sicherh./Kurzfrist.Expos.grenzen 300 ppm 1120 mg/m3 (Deutschland) MAK 100 ppm 370 mg/m3 Kann durch die Haut aufgenommen werden |  |
| 9 | PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN |  |  |
|  | - Flüssigkeit, grau, flüchtig, teilweise mischbar mit Wasser - Unangenehmer Geruch - Untere Explosionsgrenze bei ca 1.8 % (in Luft) - Obere Explosionsgrenze bei ca 11.5 % (in Luft) - Produkt erhöht die Brandgefahr - Brennbar - Siedepunkt ND ° C - Flammpunkt ca -4 ° C (CC) - pH ND - Dichte ca 0.80 g/cm3 bei 25 ° C - Dampfdruck ca 85 mbar |  |  |
| 10 | STABILITÄT UND REAKTIVITÄT |  |  |
|  | - Von Hitze fernbleiben - Von stark oxidierende Substanzen fernbleiben - Zersetzungsprodukte können Stickstoff und Kohlenoxyde einschliessen |  |  |
| Bearbeitung D datiert 21.05.01 |  |  | Seite 2 von 4 |

| Inkjet makeup Lösung:Cont Jet (121/0) |  |  |  |  |  |  | 23.034.GER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### | - Einatmung der Dämpfe des Lösungsmittels können Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwindel hervorrufen - Verlängerter Kontakt mit der Haut erzeugt Hautentfettung, die zu Reizung und in einzelnen Fällen zu Dermatitis führen kann - Dämpfe oder Aerosols können Augen, Nase und die Luftwege reizen - Verursacht in schweren Fällen Augenschäden - Kann zu Magendarmstörungen führen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wasser-Gefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | HINWEISE ZUR ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### | - Entsorgung muss in Übereinstimmung mit der örtlichen, regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen - Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen (S60) - Die Entsorgung kann gefährlich sein, Spezialisten hinzuziehen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | TRANSPORTBESTIMMUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### | - Richtiger Verladungsname: Printing Ink |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  | UN Nr | : | 1210 |  | Gefahrenklasse |  | : | 3 |  |
|  |  | Verpackungsgruppe | : | II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Straßen / Schienenverkehr (GGVS / ADR u. GGVE / RID) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  | ADR UN Nr. | : |  | 1210 | ADR Gefahrenklasse |  | : |  | 3 |
|  |  | ADR Teile Nr. | : |  | 5b) | ADR / RID Nr. |  | : |  | HZ33 |
|  |  | Tremkarte | : |  | ND |  |  |  |  |  |
|  | Übersee (GGVSee / IMDG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  | IMDG UN Nr. | : |  | 1210 | IMDG Gefahrenklasse |  | : |  | 3.2 |
|  |  | IMDG Seite Nr. | : |  | 3272-1 | IMDG Verpackungsgruppe |  | : |  | II |
|  |  | IMDG EmS | : |  | 3-05 | IMDG MFAG |  | : |  | 311 |
|  | Luftverkehr (ICAO / IATA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  | ICAO UN Nr. | : |  | 1210 | ICAO Gefahrenklasse |  | : |  | 3 |
|  |  | ICAO Verpackungsgruppe | : |  | II |  |  |  |  |  |
| 14.2 | ANGABEN ZUM TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Transportverordnungen gemäss vorhergehenden Abschnittes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bearbeitung D datiert 21.05.01 |  |  |  |  |  |  | Seite 3 von 4 |  |  |  |

| Inkjet makeup Lösung:Cont Jet (121/0) |  |  |  |  | 23.034.GER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | VORSCHRIFTEN |  |  |  |  |
|  | - Diesem Produkt wird von Richtlinie zu gefährlichen Präparaten (88/379/EEC) gemäß der Änderungen abgedeckt - Bezugnahme auf die gegenwärtigen CHIP-Verordnungen - Bezugnahme auf gegenwärtige Verordnung über gefährliche Stoffe - Bezugnahme auf gegenwärtige VbF - Dieses Sicherheitsdatenblatt wird in Übereinstimmung zu Richtlinie zu Sicherheitsdatenblättern (91/155/EC) bereitgestellt |  |  |  |  |
|  | SYMBOLE(N) |  |  |  |  |
| 15.1 | R-SÄTZE |  |  |  |  |
| ### | - Leichtentzündlich (R11) - Reizt die Augen (R36) - Weiderholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen (R66) - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen (R67) |  |  |  |  |
| 15.2 | S-SÄTZE |  |  |  |  |
| ### | - Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren (S9) - Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen (S16) - Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26) - Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen (S60) |  |  |  |  |
| 16 | # SONSTIGE ANGABEN |  |  |  |  |
|  | - Die Genaue Zusammensetzung dieses Produktes ist streng vertraulich. Weitergehende Informationen werden nur in speziellen Fällen an Personen aus dem medizinischen Bereich abgegeben, wenn eine spezielle Behandlung vorliegt. - Dieses Produkt entspricht allen europäischen Sicherheitsbestimmungen. - Wasser Riskioklasse (WGK): 1 = schwach-, 2 = mittel-, 3 = stark-wassergefährdend. - NA = nicht relevant ND = keine Angaben TWA = im zeitlichen Durschnitt. - LTEL = 8 Std TWA; STEL = 15min TWA; ppm = Teilchen per Million (m3). - ### = Änderungen gegenüber der letzten Revision. - Die vorgenannte Information bezieht sich nur auf die Gefahrlosigkeit (Sicherheit) des genannten Produktes, basierend auf unserem aktuellen Wissensstand. Ein Ableiten von Rechtsansprüchen aus Fehlangaben oder Unterlassung ist ausgeschlossen. |  |  |  |  |
| Bearbeitung D datiert 21.05.01 |  |  |  |  | Seite 4 von 4 |